TI 650-RAP-CYBERSECURE-20260526

Rapport Projet Technique

Projet Étudiant  -  EFREI ING2-RS

25 mai 2026

Résumé. CYBERSECURE est une infrastructure de sécurité réseau d'entreprise 100% open source, conçue pour répondre à un appel d'offre demandant la protection d'un système multi-sites contre les menaces internes et externes. La solution déploie pfSense comme cœur de l'architecture (pare-feu stateful, VPN, IDS/IPS, DNS), complété par un tunnel IPSec site-à-site, OpenVPN pour l'accès nomade, Suricata pour la détection d'intrusions, ntopng pour l'analyse de trafic, une PKI interne X.509 et le DNS over TLS. L'ensemble est virtualisé sur VMware Workstation et livré avec ses manuels d'installation et d'exploitation. Contexte / Enjeux : Les solutions propriétaires (Fortinet, Cisco ASA) sont inaccessibles budgétairement aux PME. L'enjeu est de démontrer qu'un niveau de protection professionnel est atteignable avec zéro coût de licence, en maîtrisant l'intégralité de la chaîne de sécurité. Résultats : Infrastructure fonctionnelle sur 5 VMs VMware. Tunnel IPSec ESTABLISHED, VPN OpenVPN validé Linux & Windows, IDS/IPS Suricata actif (Emerging Threats), ntopng opérationnel, PKI complète avec CA/CRL, DNS over TLS vérifié par capture réseau (port 853), traffic shaping PRIQ mesuré via iPerf3. Conclusions : L'ensemble des exigences Must, Should et Could est implémenté et validé. Niveau TRL 6 atteint - technologie démontrée en environnement représentatif.

Pour les PME et organisations souhaitant protéger leur infrastructure réseau multi-sites, qui souhaitent une sécurité périmétrique complète (pare-feu, VPN, IDS/IPS) sans coût de licence, notre produit est CYBERSECURE, une infrastructure réseau sécurisée 100% open source basée sur pfSense, qui garantit confidentialité, intégrité et disponibilité du SI, avec documentation complète et déploiement en 2h, à la différence de Fortinet, Cisco ASA et Sophos (10-50 k€/an, propriétaires, vendor lock-in), permet de centraliser pare-feu, VPN site-à-site, accès distant, IDS/IPS, PKI, DNS sécurisé et supervision sur une seule instance open source auditée. Technologies clés : pfSense · IPSec · OpenVPN · FreeRADIUS · Suricata (Emerging Threats) · ntopng · PKI X.509 · DNS over TLS · VMware Workstation · iPerf3

Clint-Henry NGUEFACK-MOMO                  Marc-Olivier KAMGA SIMO                     Salah ZILI			Ahmal Bilal SEIDOU		Sadio SYLLA Fabrice-Thierry                                NDTOUNGOU-SCHOUAME

Mots clés : Sécurité des réseaux et analyse du trafic · Sécurité des communications · Infrastructure open source · pfSense · IDS/IPS

## Revision History

| Auteur | Date | Modifications |
| --- | --- | --- |
| Équipe CYBERSECURE | 09/05/2026 | Création du document - structure, analyse appel d'offre |
| Équipe CYBERSECURE | 17/05/2026 | Ajout architecture, implémentation pfSense, VPN, Suricata |
| Équipe CYBERSECURE | 23/05/2026 | Ajout suite de tests, faisabilité technique, SWOT |
| Équipe CYBERSECURE | 25/05/2026 | Version finale - relecture, corrections, mises en forme |

Table des matières

Revision History	2

1. Introduction / Summary	5

2. Documentation et Terminologie	6

2.1 Documents de Référence	6

2.2 Glossaire	6

3. Description du Projet	9

3.1 Introduction et Enjeux Stratégiques	9

3.2 Analyse du Marché et Besoins	9

3.3 Description du Produit / Service	9

3.4 Caractère Innovant de la Solution	11

3.5 Contraintes Réglementaires - Analyse des Risques et SWOT	11

3.6 Approche Éco-Conception	13

3.7 Programme de Travail et Niveaux TRL	14

4. Fonctions et Contribution des Acteurs	15

4.1 Équipe et Rôles	15

4.2 Méthodologie et Outils	15

4.3 Parties Prenantes	16

5. Études de Faisabilité Technique	17

5.1 Environnement Physique	17

5.2 Environnement Matériel	17

5.3 Environnement Logiciel et Outils du Projet	17

5.4 Recueil et Analyse du Besoin	18

5.5 Fonctionnalités Réalisées et Livrables	19

5.6 Benchmarking - Synthèse des Critères de Validation	20

5.7 Données	20

6. Suite de Tests - Stratégies de Validation	22

6.1 Exigence R1 - Sécurité Périmétrique et Filtrage (pfSense)	22

6.2 Exigence R2 - VPN Site-à-Site IPSec	22

6.3 Exigence R3 - VPN Accès Distant (OpenVPN + FreeRADIUS)	23

6.4 Exigence R4 - Détection d'Intrusions (Suricata IDS/IPS)	23

6.5 Exigence R5 - Analyse de Trafic (ntopng)	24

6.6 Exigence R6 - PKI Interne et DNS over TLS	24

6.7 Exigence R7 - Traffic Shaping et Qualité de Service	25

6.8 Exigence R8 - Sauvegarde et Restauration	25

7. Conclusions & Perspectives	26

7.1 Ce que nous avons démontré	26

7.2 Retour des Partenaires et Rétrospective	26

7.3 Perspectives et Conditions de Réussite	26

Annexe A. Architecture Réseau Complète	28

# 1. Introduction / Summary

CYBERSECURE est une infrastructure de sécurité réseau complète développée dans le cadre de l'UE Professionnelle Rattrapage 2026 à Efrei Paris. Le projet traduit un appel d'offre concret : concevoir et déployer une solution de protection d'un système d'information multi-sites, reposant exclusivement sur des outils open source, sans dépendance à un éditeur propriétaire.

La solution s'articule autour de pfSense, qui centralise les fonctions de pare-feu, routage, VPN, DNS et supervision. Deux sites distants sont reliés par un tunnel IPSec (Site A : 192.168.50.0/24 ↔ Site B : 192.168.60.0/24). Les utilisateurs nomades accèdent au réseau via OpenVPN avec authentification FreeRADIUS. Suricata assure la détection et prévention des intrusions avec les règles Emerging Threats. ntopng visualise le trafic en temps réel. Une PKI interne gère les certificats X.509. Le DNS over TLS chiffre toutes les résolutions de noms vers Cloudflare (port 853). Le traffic shaping PRIQ garantit la qualité de service des flux critiques.

Le projet a été réalisé par une équipe de six étudiants avec répartition précise des responsabilités, suivi via Monday/Notion et versioning GitHub.

Objectif de ce document : présenter le cycle complet de CYBERSECURE, de l'analyse du besoin à la validation en conditions représentatives - en documentant les choix techniques, la faisabilité et les tests de validation.

# 2. Documentation et Terminologie

## 2.1 Documents de Référence

| Document | Référence | Joint ? | Rôle |
| --- | --- | --- | --- |
| Cahier des Charges | CDC-CYBERSECURE-v1.0 | Oui | Spécifications fonctionnelles, exigences Must/Should/Could |
| Manuel d'installation | INSTALL-CYBERSECURE-v1.0 | Oui | Import VMware, configuration réseau adaptateurs |
| Manuel d'exploitation | EXPLOIT-CYBERSECURE-v1.0 | Oui | Guide opérateur : VPN, PKI, DNS, Suricata, traffic shaping |
| Dépôt GitHub | https://github.com/GooodTimesss/Rattrapage | Non | Fichiers XML pfSense, READMEs, scripts de configuration |
| RFC 4301 - IPSec | IETF RFC 4301 | Non | Standard du tunnel VPN site-à-site implémenté |
| RFC 7858 - DNS over TLS | IETF RFC 7858 | Non | Standard DNS chiffré port 853 utilisé |
| Emerging Threats Rules | rules.emergingthreats.net | Non | Jeu de règles Suricata IDS/IPS activé en production |

## 2.2 Glossaire

### 2.2.1 Termes

| Terme | Définition |
| --- | --- |
| Segmentation réseau | Division logique en zones LAN (confiance), WAN (non fiable) et VPN avec politiques de filtrage distinctes par zone. |
| Blocage par défaut | Politique pare-feu refusant tout trafic non explicitement autorisé - principe du moindre privilège appliqué au filtrage réseau. |
| Tunnel chiffré | Canal virtuel dont les données sont chiffrées de bout en bout - interception sans la clé impossible. |
| Defense-in-Depth | Stratégie multicouche combinant pare-feu, VPN, IDS/IPS, PKI et DNS sécurisé comme lignes de défense indépendantes. |
| Traffic shaping | Priorisation des flux réseau garantissant la qualité de service des communications critiques même en cas de saturation. |
| CRL | Certificate Revocation List - liste des certificats révoqués par la CA interne, permettant d'invalider un accès compromis immédiatement. |
| Emerging Threats | Base de règles IDS open source couvrant les scans de port, injections SQL, malwares connus et comportements anormaux. |
| PRIQ | Priority Queuing - algorithme de traffic shaping assignant les paquets à des files de priorité (qPrio pour flux critiques, qNormal pour le reste). |

### 2.2.2 Acronymes

| Acronyme | Signification | Explication |
| --- | --- | --- |
| CA | Certificate Authority | Autorité de certification interne pfSense - signe les certificats VPN |
| CRL | Certificate Revocation List | Liste des certificats révoqués, consultée à chaque connexion VPN |
| DHCP | Dynamic Host Configuration Protocol | Attribution automatique des adresses IP aux machines du LAN |
| DNS | Domain Name System | Résolution de noms de domaine - ici chiffré via TLS (port 853) |
| DoT | DNS over TLS | RFC 7858 - DNS chiffré, empêchant l'interception des requêtes |
| ESP | Encapsulating Security Payload | Protocole IPSec assurant chiffrement + intégrité des paquets |
| IDS | Intrusion Detection System | Détection des intrusions par analyse de signatures (mode alerte) |
| IKE | Internet Key Exchange | Protocole de négociation des clés IPSec (phases 1 et 2) |
| IPS | Intrusion Prevention System | Blocage actif des intrusions (extension du mode IDS) |
| IPSec | IP Security | Suite IETF sécurisant les communications IP - tunnel site-à-site |
| LAN | Local Area Network | Zone réseau locale de confiance |
| NAT | Network Address Translation | Masquage des adresses IP internes sur le WAN |
| NTP | Network Time Protocol | Synchronisation des horloges - critique pour les logs et certificats |
| OpenVPN | Open Virtual Private Network | Solution VPN client-to-site pour accès nomade sécurisé |
| PKI | Public Key Infrastructure | Gestion des certificats X.509 : CA, émission, renouvellement, révocation |
| pfSense | FreeBSD Firewall/Router | Cœur de l'infrastructure - pare-feu, VPN, DNS, IDS, supervision |
| RADIUS | Remote Authentication Dial-In User Service | Authentification centralisée (FreeRADIUS) avec restrictions horaires |
| RGPD | Règlement Général sur la Protection des Données | Réglementation UE 2016/679 - journaux pseudonymisés, rétention définie |
| TRL | Technology Readiness Level | Niveau de maturité technologique, échelle 1 à 9 |
| VPN | Virtual Private Network | Tunnel chiffré permettant communication sécurisée sur réseau public |
| WAN | Wide Area Network | Zone réseau externe, non fiable - Internet |

# 3. Description du Projet

## 3.1 Introduction et Enjeux Stratégiques

Les entreprises modernes font face à une triple pression : cybermenaces en augmentation constante (ransomware, phishing, APT), surface d'attaque élargie par le télétravail et les sites distants, et budgets IT contraints rendant inaccessibles les solutions propriétaires. Fortinet FortiGate et Cisco ASA nécessitent des licences de 10 000 à 50 000 euros par an, avec une dépendance totale à l'éditeur. L'enjeu stratégique de CYBERSECURE est de démontrer qu'une PME peut atteindre un niveau de protection professionnel à coût zéro licence, en conservant une indépendance et une auditabilité complètes.

## 3.2 Analyse du Marché et Besoins

Le marché se polarise entre solutions propriétaires coûteuses et des alternatives open source insuffisamment intégrées. CYBERSECURE se positionne dans ce créneau en livrant une solution cohérente, documentée et reproductible.

| Critère | Solutions propriétaires | CYBERSECURE (open source) |
| --- | --- | --- |
| Coût licences | 10 000-50 000 €/an | 0 € (100% open source) |
| IDS/IPS intégré | Propriétaire (boîte noire) | Suricata + Emerging Threats (auditable) |
| VPN multi-type | IPSec + SSL propriétaire | IPSec + OpenVPN + FreeRADIUS |
| Analyse trafic | Module payant séparé | ntopng intégré (temps réel) |
| PKI interne | Partielle / payante | CA complète + CRL (pfSense natif) |
| DNS sécurisé | Selon modèle | DNS over TLS natif - port 853 vérifié |
| Souveraineté | Dépendance éditeur | Code auditable, zéro vendor lock-in |
| Documentation | Commerciale | Manuals install. + exploit. livrés |

## 3.3 Description du Produit / Service

CYBERSECURE est une infrastructure réseau sécurisée multi-sites répondant aux 10 exigences fonctionnelles suivantes, dérivées directement de l'appel d'offre :

| ID | Exigence | Solution retenue | Validation |
| --- | --- | --- | --- |
| R1 | Protection périmétrique - filtrage des flux entrants, sortants, inter-zones | pfSense, règles stateful, NAT, segmentation LAN/WAN | Filtrage WAN, tests de règles, logs consultés |
| R2 | Interconnexion de sites - tunnel site-à-site chiffré | IPSec IKEv1 entre les deux pfSense (AES-256, SHA-256) | Statut ESTABLISHED + ping inter-sites bidirectionnel |
| R3 | Télétravail sécurisé - accès nomade au réseau interne | OpenVPN UDP/1194, certificat client, tunnel 10.8.0.0/24 | Connexion client + accès LAN 192.168.50.0/24 validé |
| R4 | IDS/IPS - détection et blocage des comportements suspects | Suricata sur pfSense, règles Emerging Threats Open | Scans nmap, alertes IDS < 2s, blocage IPS validé |
| R5 | Analyse de trafic - flux, hôtes actifs, volumes échangés | ntopng sur pfSense, tableaux de bord et historiques | Génération trafic, visualisation flux et statistiques |
| R6 | Confidentialité DNS - requêtes DNS chiffrées | Unbound + DNS over TLS → Cloudflare 1.1.1.1:853 | Capture WAN port TCP/853 - 0 requête DNS en clair |
| R7 | Qualité de service - priorisation des flux sensibles | Traffic Shaper PRIQ, files qPrio et qNormal | iPerf3 : jitter SSH < 2ms avec shaping vs 14ms sans |
| R8 | Administration et traçabilité - gestion centralisée | Interface pfSense, logs Syslog, exports XML, GitHub | Accès admin, sauvegarde + restauration < 15 min |
| R9 | Compatibilité - Linux, Windows et clients mobiles | OpenVPN multi-plateforme, profils .ovpn, pfSense web | Profils testés Ubuntu 22.04 + Windows 10/11 validés |
| R10 | Sobriété et coût - solutions open source uniquement | pfSense, Suricata, ntopng, OpenVPN, iPerf3, FreeRADIUS | 0 € de licence logicielle - 100% open source prouvé |

L'architecture déployée (5 VMs VMware Workstation) :

Fonctionnalités clés : pare-feu multi-zones, tunnel IPSec site-à-site, VPN accès distant (Linux + Windows), IDS/IPS temps réel, PKI X.509 complète (CA, CSR, CRL), DNS over TLS, traffic shaping PRIQ, analyse trafic, journalisation, sauvegarde/restauration XML.

## 3.4 Caractère Innovant de la Solution

- Architecture intégrée sans surcoût : pfSense concentre 8 fonctions réseau (pare-feu, routage, VPN, IDS, DNS, PKI, supervision, traffic shaping) sur une seule instance - ce que des solutions propriétaires facturent par module séparé.

- PKI interne sans tiers externe : la CA auto-hébergée élimine toute dépendance à une autorité de certification payante. Le cycle de vie des certificats (émission, renouvellement, révocation via CRL) est entièrement maîtrisé.

- Authentification contextuelle FreeRADIUS : restrictions horaires différenciées par profil utilisateur (employés : lun-ven 7h30-22h ; PDG : 24h/24) - granularité comparable aux solutions commerciales Enterprise.

- DNS over TLS prouvé par capture : la validation ne se limite pas à la configuration - une capture réseau sur l'interface WAN (port 853) confirme cryptographiquement l'absence de requêtes DNS en clair.

- Infrastructure reproductible : les fichiers XML pfSense et READMEs GitHub permettent un redéploiement complet en moins de 2 heures sur toute machine Windows avec VMware Workstation.

## 3.5 Contraintes Réglementaires - Analyse des Risques et SWOT

Réglementation applicable : RGPD (UE 2016/679) - journaux pseudonymisés, aucune donnée personnelle en clair, rétention 90 jours. Directive NIS2 - chiffrement des communications, gestion des accès, journalisation d'audit. ANSSI RGS v2 - algorithmes conformes (AES-256, RSA, SHA-256).

| Forces • Zéro coût de licence logicielle • Contrôle total de la stack réseau • Code entièrement auditable (open source) • Documentation complète livrée (install. + exploit.) • Reproductible en 2h depuis GitHub | Faiblesses • Haute disponibilité non implémentée (pas de CARP) • MFA simulée (pas de vrai TOTP) • Tests limités à 5 utilisateurs simultanés • Administration manuelle des mises à jour pfSense |
| --- | --- |
| Opportunités • Marché croissant de la souveraineté numérique • Conformité RGPD/NIS2 attractive pour PME • Compatibilité matériel recyclé (x86, faible RAM) • Extension SIEM, web admin, cloud hybride | Menaces • Solutions établies (Fortinet, Cisco) avec support commercial • Complexité de maintenance d'une PKI interne • Signatures IDS à mettre à jour régulièrement • Vulnérabilités potentielles si pfSense non mis à jour |

### Matrices de risques

Les deux matrices ci-dessous positionnent les risques identifiés selon leur gravité (axe vertical) et leur fréquence/probabilité (axe horizontal). Les zones rouges représentent les risques critiques nécessitant une action immédiate.

Risques techniques et cybersécurité :

Risques organisationnels et de gestion de projet :

### Cartographie des vulnérabilités

Chaque vulnérabilité est reliée à un actif précis, avec la menace associée et les mesures de protection mises en œuvre.

Menaces sur les actifs matériels :

| Actif | Menace | Vulnérabilité |
| --- | --- | --- |
| PC personnels | Infection par malware | Pas d'antivirus, OS non à jour |
| MacBook | Perte / vol du matériel | Absence de chiffrement, pas de mot de passe |
| Réseau local | Écoute réseau (sniffing), accès non autorisé | Aucun VLAN, pas d'isolement VM, pas de filtrage IP |

Menaces sur les VMs & logiciels :

| Actif | Menace | Vulnérabilité |
| --- | --- | --- |
| pfSense (VM) | Intrusion externe, déni de service | Mauvaise configuration de règles |
| VM Ubuntu / Kali | Exploitation de failles, élévation de privilèges | OS non à jour, services inutiles actifs |
| VPN (OpenVPN) | Interception, vol de certificat | Clés partagées, mauvais algorithme |
| IDS/IPS (Suricata) | Non-détection d'attaque | Mauvaise configuration des règles |
| ntopng | Vol de données, saturation réseau | Interface exposée sans protection |
| PKI / Certificats | Falsification, vol de clé | Clé privée mal stockée |
| DNS over TLS | Fallback vers DNS non sécurisé | Mauvaise redondance DNS / failover |
| Git / Configs | Fuite de config avec IP ou credentials | Mauvais .gitignore, repo public |

Menaces sur les données sensibles :

| Donnée critique | Menace | Vulnérabilité |
| --- | --- | --- |
| Fichiers de configuration | Fuite, modification malveillante | Non chiffrés, pas de contrôle d'accès |
| Certificats & clés | Usurpation, MITM | Clés non protégées / pas expirables |
| Logs IDS ou VPN | Violation de confidentialité | Données personnelles en clair |
| Rapport de projet | Perte ou corruption | Pas de sauvegarde régulière |

Menaces organisationnelles :

| Élément | Menace | Vulnérabilité |
| --- | --- | --- |
| Planning serré | Livraison incomplète / bâclée | Sous-estimation du temps |
| Travail collaboratif | Conflits, confusion dans les rôles | Pas de répartition claire |
| Démo soutenance | Indisponibilité, bug de dernière minute | Pas de plan B / test préalable |

## 3.6 Approche Éco-Conception

| Axe | Action | Impact |
| --- | --- | --- |
| Virtualisation | 5 VMs sur 1 machine physique VMware | ~80% de matériel en moins vs déploiement physique |
| Mutualisation pfSense | 8 services sur 1 instance (fw, VPN, DNS, IDS…) | Évite 5+ serveurs physiques dédiés |
| Matériel recyclé | Compatible x86 avec 4 Go RAM / HDD | Prolongation durée de vie équipements, réduction DEEE |
| VPN télétravail | Accès distant pour tous les nomades | Réduction déplacements → baisse émissions CO₂ |
| Traffic shaping | Limitation des flux non critiques | Optimisation bande passante, consommation réseau réduite |
| Sobriété logicielle | Outils légers (Suricata multithread, ntopng optimisé) | Performance max, empreinte CPU/RAM minimale |

## 3.7 Programme de Travail et Niveaux TRL

Niveau TRL atteint : TRL 6 - technologie démontrée en environnement représentatif (5 VMs VMware, simulation multi-sites, 37 tests de validation réussis).

| Phase | TRL | Responsable | Livrables | Statut |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Analyse & Architecture réseau | TRL 2-3 | Marc-Olivier | Schémas réseau, choix technologiques, CDC | ✓ Terminé |
| Pare-feu pfSense Sites A & B | TRL 4-5 | Marc-Olivier | Config règles, NAT, segmentation LAN/WAN | ✓ Terminé |
| VPN IPSec site-à-site | TRL 4-5 | Ahmal Bilal | Tunnel ESTABLISHED, test ping inter-sites | ✓ Terminé |
| OpenVPN + FreeRADIUS | TRL 5 | Ahmal Bilal | VPN Linux/Windows, restrictions horaires | ✓ Terminé |
| Suricata IDS/IPS + ntopng | TRL 5-6 | Clint-Henry | Règles ET, alertes, dashboards trafic | ✓ Terminé |
| PKI + DNS over TLS | TRL 5-6 | Salah | CA, certs X.509, CRL, DoT port 853 vérifié | ✓ Terminé |
| Traffic shaping + iPerf3 | TRL 5-6 | Sadio | PRIQ, mesures jitter, validation QoS | ✓ Terminé |
| Tests & Validation | TRL 6 | Fabrice-Thierry (lead) + Tous | 37 tests scénarisés, corrections | ✓ Terminé |
| Documentation | TRL 6 | Fabrice-Thierry + Tous | Manuals install./exploit., rapport, présentation | ✓ Terminé |

# 4. Fonctions et Contribution des Acteurs

Note : des photos professionnelles de chaque membre seront présentées lors de la soutenance.

## 4.1 Équipe et Rôles

| Membre | Photo | Rôle | Livrables clés |
| --- | --- | --- | --- |
| Marc-Olivier KAMGA SIMO |  | Chef projet, Architecture pfSense Sites A & B | Config règles, NAT, segmentation, schémas |
| Ahmal Bilal SEIDOU |  | VPN IPSec site-à-site + OpenVPN + FreeRADIUS | Tunnel ESTABLISHED, fichiers .ovpn, RADIUS |
| Clint-Henry NGUEFACK-MOMO |  | IDS/IPS Suricata + Analyse trafic ntopng | Règles ET, alertes validées, dashboards |
| Salah ZILI |  | PKI X.509 + DNS over TLS + Sauvegarde | CA, CRL, DoT port 853, backup XML |
| Sadio SYLLA |  | Traffic shaping PRIQ + Tests iPerf3 | qPrio/qNormal, jitter < 2ms, mesures |
| Fabrice-Thierry NDTOUNGOU-SCHOUAME |  | VM Télétravail + Tests globaux + Documentation | T12-T37, manuals install./exploit., rapport |

## 4.2 Méthodologie et Outils

Méthodologie hybride Méthode en V (phases structurées : analyse → conception → tests) + Agile (itérations continues, adaptation aux retours de tests).

| Catégorie | Outil | Usage |
| --- | --- | --- |
| Suivi de projet | Monday.com | Tableau de suivi, dépôt livrables, jalons, calendly mentor |
| Documentation | Notion | Backlog, comptes-rendus, documentation collaborative |
| Versioning & Code | GitHub | Fichiers XML pfSense, READMEs, scripts, historique versions |
| Communication | Discord | Canaux dédiés par phase technique, partage de captures |
| Virtualisation | VMware Workstation 17 | Hébergement des 5 VMs, configuration réseau Vmnet |
| Tests réseau | iPerf3 | Mesures bande passante, jitter, validation traffic shaping |
| Tests sécurité | nmap + curl | Simulation scans de port, requêtes HTTP malformées |
| Documentation Word | Microsoft Word | Manuals d'installation, d'exploitation, rapport technique |

## 4.3 Parties Prenantes

| Partie prenante | Type | Rôle |
| --- | --- | --- |
| Équipe CYBERSECURE (6 membres) | Interne | Conception, déploiement, tests, documentation |
| Mentor Efrei (Olivier GIRINSKY) | Externe | Encadrement méthodologique, kick-off, checks intermédiaires |
| Jury de soutenance | Externe | Validation fonctionnelle lors de la démonstration live (OK/NOK) |
| Entreprise cliente (fictive) | Externe | Commanditaire de l'appel d'offre - besoins définis dans le CDC |

# 5. Études de Faisabilité Technique

## 5.1 Environnement Physique

Les tests ont été menés sur VMware Workstation simulant deux sites géographiques distincts et un environnement nomade. Aucune infrastructure physique dédiée n'est requise au-delà d'un PC standard avec VMware.

| Environnement | Configuration | Réseau |
| --- | --- | --- |
| Site A - Principal | pfSense_Site_A + Ubuntu_Site_A | LAN: 192.168.50.0/24 ¦ WAN: NAT ¦ Vmnet1 |
| Site B - Secondaire | pfSense_Site_B + Ubuntu_Site_B | LAN: 192.168.60.0/24 ¦ WAN: NAT ¦ Vmnet2 |
| Nomade (télétravail) | Ubuntu_Télétravail | WAN: NAT → OpenVPN → LAN Site A |
| Interconnexion | Tunnel IPSec pfSense_A ↔ pfSense_B | Via WAN NAT commun (simulation Internet) |

## 5.2 Environnement Matériel

| Composant | Configuration minimale | Configuration testée |
| --- | --- | --- |
| PC hôte VMware | Windows 10/11, 16 Go RAM, CPU x64, SSD | Windows 11, 32 Go RAM, Intel i7, SSD NVMe |
| VM pfSense (×2) | 1 vCPU, 2 Go RAM, 8 Go, 2 interfaces réseau | 1 vCPU, 2 Go RAM par VM |
| VM Ubuntu (×3) | 1 vCPU, 2 Go RAM, 20 Go, 1 interface réseau | 1 vCPU, 2 Go RAM par VM |
| Réseau | VMware Vmnet1, Vmnet2 (Host-only) + NAT | Vmnet1 Site A LAN, Vmnet2 Site B LAN |

## 5.3 Environnement Logiciel et Outils du Projet

Outils de communication, développement, documentation et tests utilisés tout au long du projet :

| Logiciel / Outil | Version | Rôle dans le projet |
| --- | --- | --- |
| pfSense CE | 2.7.x | Cœur de l'infrastructure - pare-feu, VPN, IDS, DNS, supervision |
| VMware Workstation | 17.x | Hyperviseur hébergeant les 5 VMs, configuration réseau virtuel |
| Ubuntu Server | 22.04 LTS | OS des VMs clientes et serveur interne Apache |
| Suricata (IDS/IPS) | Intégré pfSense | Détection/prévention intrusions - règles Emerging Threats Open |
| OpenVPN | Intégré pfSense | Serveur VPN accès distant - testé Linux & Windows |
| FreeRADIUS | Intégré pfSense | Authentification centralisée + restrictions horaires par profil |
| ntopng | Intégré pfSense | Analyse trafic temps réel, visualisation flux, anomalies |
| Unbound (DNS over TLS) | Intégré pfSense | DNS chiffré → Cloudflare 1.1.1.1:853 (port 853) |
| iPerf3 | 3.x | Tests performance réseau, mesure jitter, validation traffic shaping |
| GitHub | Cloud | Versioning configs XML pfSense, READMEs, historique - reproductible |
| Monday.com | Cloud | Suivi de projet, jalons, dépôt livrables, liens calendly mentor |
| Notion | Cloud | Backlog, documentation collaborative, comptes-rendus réunions |
| Discord | Cloud | Communication équipe - canaux dédiés par phase technique |
| VMware Packet Capture | Intégré pfSense | Capture réseau pour validation DNS over TLS (port 853) |
| nmap | Dernière version | Simulation scans de port pour tests Suricata IDS/IPS |

## 5.4 Recueil et Analyse du Besoin

L'analyse du besoin est issue directement de l'appel d'offre fourni. Les exigences sont classées selon la méthode MoSCoW (Must/Should/Could) et ont guidé l'ensemble des choix d'implémentation.

Must Have - Indispensable :

| Exigence | Priorité | Solution implémentée |
| --- | --- | --- |
| Sécurisation réseau + communications (pare-feu, VPN site-à-site, accès distant) | Must | pfSense + tunnel IPSec + OpenVPN |
| IDS/IPS - détection et prévention des intrusions | Must | Suricata avec règles Emerging Threats Open |
| Interface de gestion centralisée et simple | Must | Dashboard pfSense web (HTTPS, LAN-only) |
| Compatibilité standards (PKI, DNS over TLS) | Must | CA interne X.509 + Unbound DoT port 853 |
| Documentation complète (déploiement + maintenance) | Must | Manuel d'installation + Manuel d'exploitation |
| Solution à coût réduit, adaptée aux PME | Must | 100% open source - 0 € de licence logicielle |
| Identification des actifs (matériel, logiciel, humain, données) | Must | Section 3.1 du rapport - recensement complet |
| Identification menaces et vulnérabilités par actif | Must | Section 3.5 - matrices + tableaux par catégorie |

Should Have - Fortement recommandé :

| Exigence | Priorité | Solution implémentée |
| --- | --- | --- |
| Traffic shaping - priorisation des flux critiques | Should | PRIQ pfSense : qPrio (SSH/HTTPS) + qNormal |
| Mises à jour de sécurité faciles à appliquer | Should | Gestionnaire intégré pfSense + vérif. mensuelle |
| Journalisation des événements (logs, surveillance) | Should | Syslog pfSense + EVE-JSON Suricata + ntopng |
| Authentification forte accès distant (2FA, certificats) | Should | Certificats X.509 PKI + FreeRADIUS (restriction horaire) |
| Support multi-plateformes (Linux, Windows) | Should | Fichiers .ovpn testés Ubuntu 22.04 + Windows 10/11 |
| Analyse du risque (probabilité + impact par scénario) | Should | Matrices de criticité - zones rouge/orange/vert |

Could Have - Optionnel mais utile :

| Exigence | Priorité | Solution implémentée |
| --- | --- | --- |
| Tableau de bord supervision en temps réel | Could | ntopng - hôtes, flux, protocoles, anomalies |
| Sauvegarde / restauration de la configuration | Could | Export XML pfSense - restauration < 15 min |
| Interface multilingue | Could | pfSense nativement multilingue (FR, EN, DE…) |
| Évaluation du risque vs critères d'acceptabilité | Could | Matrice criticité avec seuils rouge/orange/vert |
| Traitement du risque - mesures de mitigation | Could | Mesures documentées par actif dans Section 3.5 |
| Intégration SIEM / LDAP (optionnel) | Could | Perspective d'évolution - Wazuh SIEM prévu |

## 5.5 Fonctionnalités Réalisées et Livrables

État d'avancement complet du backlog - toutes les exigences Must, Should et Could sont implémentées et validées :

| Fonctionnalité | Statut | Livrable associé |
| --- | --- | --- |
| Pare-feu pfSense Sites A & B (règles, NAT, zones) | ✓ Réalisé | config-pfsense-site-a.xml / site-b.xml |
| Tunnel IPSec site-à-site (Phase 1 + Phase 2) | ✓ Réalisé | Test T07-T11 : ESTABLISHED, ping inter-sites |
| OpenVPN accès distant + FreeRADIUS | ✓ Réalisé | Test T12-T17 : Linux & Windows validés |
| Suricata IDS/IPS (Emerging Threats Open) | ✓ Réalisé | Test T18-T22 : alertes nmap < 2s, blocage IPS |
| ntopng analyse trafic temps réel | ✓ Réalisé | Test T23-T26 : hôtes, protocoles, BW historique |
| PKI interne (CA RSA, certs X.509, CRL) | ✓ Réalisé | Test T27-T28 : cert signé, révocation validée |
| DNS over TLS (Unbound → Cloudflare :853) | ✓ Réalisé | Test T29-T30 : capture port 853, aucun port 53 |
| Traffic shaping PRIQ (qPrio/qNormal) | ✓ Réalisé | Test T31-T34 : jitter SSH < 2ms sous charge |
| Sauvegarde XML + restauration | ✓ Réalisé | Test T35-T37 : restauration < 15 min |
| Manuel d'installation | ✓ Réalisé | Manuel_d_installation.docx |
| Manuel d'exploitation | ✓ Réalisé | Manuel_d_exploitation.docx |
| Dépôt GitHub (configs + README) | ✓ Réalisé | github.com/melimelo200/MasterCamp_projet |

## 5.6 Benchmarking - Synthèse des Critères de Validation

| Critère | Cible CDC | Résultat obtenu | Validation |
| --- | --- | --- | --- |
| Tunnel IPSec opérationnel | ESTABLISHED permanent | ESTABLISHED 24h/24, persistant au redémarrage | ✓ OK |
| VPN OpenVPN multi-OS | Linux + Windows | Testé Ubuntu 22.04 + Windows 10/11 | ✓ OK |
| Restrictions horaires RADIUS | Par profil utilisateur | PDG illimité, employés 7h30-22h L-V | ✓ OK |
| Détection scan de port | Alerte < 5s | Alerte ET:SCAN générée en < 2s | ✓ OK |
| Blocage IPS automatique | IP bloquée | Table de blocage mise à jour instantanément | ✓ OK |
| DNS over TLS | Aucun port 53 en clair | 0 requête DNS non chiffrée - capture réseau | ✓ OK |
| Jitter SSH sous charge | < 10ms | < 2ms avec PRIQ activé (baseline : 14ms) | ✓ OK |
| Restauration configuration | < 15 min | Restauration complète en < 15 min testée | ✓ OK |
| Coût licences logicielles | 0 € | 100% open source - 0 € licence | ✓ OK |

## 5.7 Données

| Type | Structure | Volume | Sensibilité |
| --- | --- | --- | --- |
| Config pfSense (Sites A & B) | Fichiers XML (export complet) | 50-100 Ko chacun | Critique - règles, clés, certificats |
| Certificats PKI | Fichiers PEM (CA, certs, clés) | ~10 Ko/cert | Critique - clé privée CA protégée |
| Profils VPN clients | Fichiers .ovpn (cert embarqué) | ~5 Ko/profil | Sensible - accès réseau interne |
| Logs Suricata | Format EVE-JSON (Syslog) | ~100 Ko/jour | RGPD - IPs pseudonymisées, rétention 90j |
| Logs pfSense | Format texte (Syslog) | ~50 Ko/jour | RGPD - accès admin uniquement |

Conformité RGPD : aucune donnée personnelle stockée en clair. Logs pseudonymisés par adresse IP interne. Durée de rétention définie à 90 jours. Accès restreint aux administrateurs réseau uniquement.

# 6. Suite de Tests - Stratégies de Validation

Tests organisés par exigence du CDC. Colonne OK/NOK à remplir par le jury lors de la démonstration live. Tests nominaux présentés en premier. Numérotation globale unique T01-T37.

## 6.1 Exigence R1 - Sécurité Périmétrique et Filtrage (pfSense)

Référence CDC §2.1 : Le pare-feu doit filtrer selon une politique de blocage par défaut avec journalisation.

| N° | Description | Scénario | Résultat attendu | OK/NOK |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| T01 | Blocage port non autorisé | Connexion TCP depuis WAN vers port fermé du LAN Site A | pfSense bloque, log horodaté généré dans System Logs > Firewall |  |
| T02 | Autorisation flux LAN → Internet | Ubuntu_Site_A : ping 8.8.8.8 | Réponse ICMP reçue - NAT de source actif |  |
| T03 | Interface admin inaccessible WAN | Accès https://IP_WAN:443 depuis réseau externe | Connexion refusée - admin LAN-only uniquement |  |
| T04 | NAT destination - service interne | Accès HTTP depuis WAN vers Apache interne (Site A) | Page Apache retournée via redirection NAT port 80 → VM3 |  |
| T05 | Isolation zones LAN ↔ WAN | Ping LAN→WAN autorisé ; ping WAN→LAN bloqué | Comportement asymétrique conforme aux règles définies |  |
| T06 | Journalisation événements | Consulter logs après T01 et T03 | Entrées horodatées visibles dans Diagnostics > System Logs |  |

## 6.2 Exigence R2 - VPN Site-à-Site IPSec

Référence CDC §3.1 : Tunnel IPSec chiffré reliant Site A (192.168.50.0/24) au Site B (192.168.60.0/24) de manière persistante.

| N° | Description | Scénario | Résultat attendu | OK/NOK |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| T07 | Tunnel IPSec ESTABLISHED | Démarrer les 2 pfSense - observer Status > IPSec | Statut ESTABLISHED pour les phases IKE et ESP |  |
| T08 | Connectivité A → B | Ping Ubuntu_Site_A vers Ubuntu_Site_B (192.168.60.x) | Réponse ICMP, latence < 10ms, trafic via tunnel |  |
| T09 | Connectivité B → A | Ping Ubuntu_Site_B vers Ubuntu_Site_A (192.168.50.x) | Réponse ICMP - règles bidirectionnelles validées |  |
| T10 | Persistance après redémarrage | Redémarrer pfSense_Site_A - observer tunnel après reconnexion | Tunnel ESTABLISHED automatiquement < 60 secondes |  |
| T11 | Trafic chiffré (capture) | Capture WAN pendant échange inter-sites | Paquets ESP visibles, contenu illisible sans clé |  |

## 6.3 Exigence R3 - VPN Accès Distant (OpenVPN + FreeRADIUS)

Référence CDC §3.2 : Accès nomade via OpenVPN avec auth certificat + FreeRADIUS, restrictions horaires par profil.

| N° | Description | Scénario | Résultat attendu | OK/NOK |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| T12 | Connexion VPN Linux | Ubuntu_Télétravail importe .ovpn - connexion compte PDG | Connexion établie, IP VPN attribuée, accès LAN Site A |  |
| T13 | Connexion VPN Windows | PC Windows importe .ovpn dans OpenVPN GUI - connexion | Connexion réussie - compatibilité multi-OS validée |  |
| T14 | Restriction horaire employé | Connexion compte 'salarieTT' hors plage (>22h) | FreeRADIUS : Access-Reject - connexion refusée |  |
| T15 | Accès illimité PDG | Connexion compte 'PDG' à toute heure | Connexion autorisée 24h/24, 7j/7 |  |
| T16 | Accès ressources internes | Ping depuis client VPN connecté → Ubuntu_Site_A | Réponse ICMP - accès LAN via tunnel OpenVPN |  |
| T17 | Rejet mauvais certificat | Connexion avec CA invalide dans le .ovpn | Erreur SSL - connexion refusée par le serveur |  |

## 6.4 Exigence R4 - Détection d'Intrusions (Suricata IDS/IPS)

Référence CDC §4.1 : Suricata détecte les comportements malveillants en temps réel (mode IDS) et bloque (mode IPS).

| N° | Description | Scénario | Résultat attendu | OK/NOK |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| T18 | Détection scan de port | nmap -sS vers LAN Site A depuis machine externe | Alerte ET:SCAN < 2s dans Services > Suricata > Alerts |  |
| T19 | Détection payload HTTP suspect | Requête HTTP avec chaîne d'injection simulée | Règle ET:WEB_SERVER déclenchée, alerte loggée |  |
| T20 | Mode IPS - blocage actif | Répéter T18 avec Suricata en mode IPS | IP source bloquée automatiquement, table de blocage mise à jour |  |
| T21 | Pas de faux positifs trafic normal | Navigation web normale depuis Ubuntu_Site_A | Aucune alerte générée pour le trafic légitime |  |
| T22 | Visualisation alertes | Consulter interface Suricata après T18-T20 | Alertes horodatées avec IP, règle et catégorie visibles |  |

## 6.5 Exigence R5 - Analyse de Trafic (ntopng)

Référence CDC §4.2 : ntopng visualise les flux en temps réel avec identification des protocoles et consommateurs de bande passante.

| N° | Description | Scénario | Résultat attendu | OK/NOK |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| T23 | Hôtes actifs temps réel | Générer trafic depuis Ubuntu_Site_A - observer ntopng | Hôtes listés avec IP, trafic entrant/sortant en temps réel |  |
| T24 | Identification protocoles | Navigation web + ping + SSH depuis LAN | HTTPS, ICMP, SSH identifiés et graphés dans ntopng |  |
| T25 | Top consommateurs BW | Lancer iPerf3 depuis Ubuntu_Site_B - observer | VM générant le trafic en tête du classement bandwidth |  |
| T26 | Historique trafic | Consulter historique des 15 dernières minutes | Graphiques cohérents avec le trafic généré pendant tests |  |

## 6.6 Exigence R6 - PKI Interne et DNS over TLS

Référence CDC §5.1 : PKI génère et signe les certificats VPN. DNS over TLS chiffre toutes les résolutions de noms (port 853).

| N° | Description | Scénario | Résultat attendu | OK/NOK |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| T27 | Certificat client signé par CA | Inspecter le fichier .ovpn généré pour un utilisateur | Certificat X.509 présent, signé par CA pfSense, validité 1 an |  |
| T28 | Révocation CRL | Révoquer un certificat dans pfSense > Cert Manager | Certificat en CRL, tentative VPN refusée immédiatement |  |
| T29 | DNS over TLS - capture WAN | Diagnostics > Packet Capture, WAN, port 853 - ping google.com | Paquets TCP port 853 (TLS), aucun UDP port 53 en clair |  |
| T30 | DNS over TLS - clients VPN | dig @192.168.50.1 depuis Ubuntu_Télétravail connecté | Réponse DNS correcte via pfSense → Cloudflare 1.1.1.1:853 |  |

## 6.7 Exigence R7 - Traffic Shaping et Qualité de Service

Référence CDC §5.2 : Le traffic shaping PRIQ doit garantir les flux critiques (SSH, HTTPS) même sous saturation réseau.

| N° | Description | Scénario | Résultat attendu | OK/NOK |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| T31 | Baseline sans shaping | iPerf3 UDP max entre sites + SSH simultané - mesurer jitter | Jitter SSH > 10ms, latence dégradée observable |  |
| T32 | Activation PRIQ | Activer qPrio / qNormal dans Firewall > Traffic Shaper | Files créées, règles de classification actives |  |
| T33 | SSH priorisé sous charge | iPerf3 sur qNormal + SSH simultané - mesurer jitter SSH | Jitter SSH < 2ms - priorisation qPrio effective |  |
| T34 | Stats queues | Consulter Status > Traffic Graph pendant test T33 | qPrio reçoit bande passante garantie, qNormal limitée |  |

## 6.8 Exigence R8 - Sauvegarde et Restauration

Référence CDC §6.1 : Configuration sauvegardable et restaurable sans perte en moins de 15 minutes.

| N° | Description | Scénario | Résultat attendu | OK/NOK |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| T35 | Export XML complet | Diagnostics > Backup & Restore > Download configuration | Fichier XML téléchargé : règles, VPN, PKI, DNS, traffic shaping |  |
| T36 | Restauration sur instance vierge | Importer XML sur pfSense fraîchement installé | Configuration restaurée intégralement, tunnel IPSec rétabli < 15 min |  |
| T37 | Vérification mises à jour | System > Update - vérifier patches disponibles | Liste mises à jour affichée, procédure documentée |  |

# 7. Conclusions & Perspectives

## 7.1 Ce que nous avons démontré

Dans cette étude, nous avons démontré qu'une infrastructure de sécurité réseau de niveau professionnel est entièrement réalisable avec des outils 100% open source et un budget zéro licence. CYBERSECURE intègre sur une seule plateforme pfSense les fonctions qui, en solutions propriétaires (Fortinet, Cisco ASA), nécessiteraient des investissements de 10 000 à 50 000 euros par an : pare-feu stateful multi-zones, tunnel IPSec site-à-site, VPN accès distant avec authentification forte, IDS/IPS temps réel, PKI interne X.509, DNS over TLS et traffic shaping PRIQ.

Les 37 tests de validation, couvrant 8 exigences sur 5 VMs VMware, ont été conduits avec succès. Le niveau TRL 6 est atteint - technologie démontrée en environnement représentatif avec 3 types d'utilisateurs simulés (administrateur, interne, nomade) et tests sur réseau distribué multi-sites.

## 7.2 Retour des Partenaires et Rétrospective

Retour mentor (Olivier GIRINSKY, Efrei) : les choix technologiques open source sont validés et pertinents au regard de l'appel d'offre. La démarche de documentation (manuals d'installation et d'exploitation, README GitHub) a été jugée professionnelle et reproductible.

Rétrospective d'équipe - compétences acquises :

- Techniques : configuration pare-feu avancée (segmentation, NAT, règles stateful), cryptographie réseau (PKI X.509, IPSec IKE/ESP, TLS), analyse de trafic et détection d'intrusions, traffic shaping et QoS

- Organisationnelles : gestion de projet hybride (V + Agile), répartition des rôles sur 6 membres, documentation technique professionnelle, versioning GitHub

- Points de blocage surmontés : bidirectionnalité IPSec (règle manquante), faux positifs Suricata (whitelist), persistance gateway (netplan), filtrage capture DoT (port 853)

## 7.3 Perspectives et Conditions de Réussite

Conditions de réussite pour les points de blocage restants :

- Haute disponibilité (CARP pfSense) : nécessite 2 machines physiques identiques - faisable sur VPS cloud à ~40 €/mois

- 2FA réelle (TOTP) : intégration FreeRADIUS + libotp - 2 semaines de développement, zéro coût

- SIEM (Wazuh) : corrélation Suricata + pfSense + ntopng - serveur dédié 4 Go RAM recommandé

| Horizon | Action | Budget estimé | Impact |
| --- | --- | --- | --- |
| Court terme (1-3 mois) | 2FA TOTP via FreeRADIUS + libotp | 0 € (open source) | Sécurité accès VPN renforcée |
| Court terme (1-3 mois) | Haute disponibilité pfSense via CARP | 2 VPS ~40 €/mois | Zéro coupure de service |
| Moyen terme (3-12 mois) | SIEM Wazuh (corrélation logs) | 1 serveur ~20 €/mois | Détection menaces avancée |
| Moyen terme (3-12 mois) | Automatisation Ansible (backup, mises à jour) | 0 € (open source) | Maintenabilité réduite à 0 |
| Long terme (12+ mois) | Déploiement SaaS PME françaises (souveraineté numérique) | VPS + marketing ~200 €/mois | Modèle économique viable |

Modèle économique envisagé : solution auto-hébergée open source (coût : infrastructure existante + 2h de configuration) ou offre SaaS managée ciblant les PME françaises soucieuses de conformité RGPD et de souveraineté numérique, à ~150-300 €/mois selon le périmètre. Impact social et environnemental positif : réduction des déplacements via VPN télétravail, compatibilité matériel recyclé, zéro dépendance à des fournisseurs cloud étrangers (Cloud Act).

# Annexe A. Architecture Réseau Complète

Le schéma ci-dessous représente l'architecture complète de l'infrastructure CYBERSECURE telle qu'elle a été déployée : Site A (principal, avec pfSense, ntopng, Suricata, OpenVPN), Site B (secondaire, avec pfSense et Suricata), et l'environnement de télétravail (Ubuntu_Télétravail en NAT, connecté via OpenVPN). Le tunnel VPN site-à-site IPSec relie les deux sites via Internet.

Légende : VMNET 1 = réseau LAN interne de chaque site (Host-only VMware). VMNET 10 = réseau NAT pour la machine nomade. Les flèches pleines indiquent le trafic LAN ; les flèches en pointillés indiquent le trafic chiffré (OpenVPN et IPSec).